| Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina | AVALIAÇÃO OBJETIVA | Desempenho |
| --- | --- | --- |
|  | Data: 13/11/2025 |  |
|  | Docente: Maira Luiza Schultz Stippe |  |
|  | Curso: Aprendizagem Industrial de Assistente em Processos de Apoio da Indústria Metalmecânica |  |
|  | Unidade Curricular: Desenho Técnico Mecânico |  |
|  | Turma: 452581 |  |
|  | Estudante: |  |

ITEM 1 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Interpretar os elementos básicos e essenciais que constituem os desenhos técnicos mecânicos.

Contexto: Um desenho técnico foi impresso em formato A3, mas as cotas ficaram ilegíveis. O desenhista decide ampliar o formato para A2 sem alterar a escala. Comando: De acordo com a NBR 10068, qual será o impacto dessa alteração sobre o conteúdo técnico do desenho? Alternativas: a) O aumento de formato altera a escala e exige nova cotagem. b) A ampliação de formato torna as cotas incorretas. c) Conteúdo técnico permanece inalterado, pois a escala não foi modificada. d) A mudança de formato exige novo número de desenho. e) A ampliação do desenho altera automaticamente as propriedades do material indicado.

ITEM 2 - 0,5 pontos

CAPACIDADE: Interpretar os elementos básicos e essenciais que constituem os desenhos técnicos mecânicos.

Contexto: Um estudante precisa representar um furo passante de 10 mm em uma vista frontal. Ele consulta a NBR 10067 e identifica que o furo deve aparecer na vista como uma linha circular e na lateral como uma linha tracejada. Comando: Como ele deve representar corretamente esse furo nas vistas ortográficas? Alternativas: a) Traçar círculos cheios nas duas vistas. b) Vista frontal: linha tracejada; vista lateral: círculo. c) Vista frontal: círculo; vista lateral: linhas tracejadas. d) Vista frontal e lateral: linha contínua fina. e) Vista frontal: linha contínua fina; vista lateral: círculo.

ITEM 3 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Aplicar técnicas de escalas para a elaboração do desenho técnico, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Um componente de grande porte, com 5 metros de comprimento real, precisa ser detalhado em uma única folha A1 para um manual de instalação. Comando: Qual é a escala de redução mais adequada para representar este componente de forma clara e legível? Alternativas: a) 1:100 b) 1:5 c) 1:10 d) 1:20 e) 1:50

ITEM 4 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Interpretar os elementos básicos e essenciais que constituem os desenhos técnicos mecânicos.

Contexto: Em um desenho de um eixo, a especificação dimensional de um diâmetro foi alterada de "Ø25" para "Ø25 h6". Comando: Analise as implicações técnicas desta alteração: Alternativas: a) A alteração modifica a dimensão nominal do eixo, exigindo novo projeto. b) A tolerância h6 é aplicável apenas a furos, invalidando a especificação. c) A função do eixo no conjunto ficou melhor definida, estabelecendo limites precisos de variação dimensional para o acoplamento. d) A mudança é meramente cosmética, pois o valor nominal se manteve o mesmo. e) A rugosidade superficial do eixo foi automaticamente definida pela nova tolerância.

ITEM 5 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Interpretar os elementos básicos e essenciais que constituem os desenhos técnicos mecânicos.

Contexto: Em um desenho de uma carcaça, é especificado que uma superfície deve ser perpendicular a um plano de referência (datum) dentro de uma zona de tolerância de 0,1 mm. Comando: Que tipo de tolerância está sendo controlada nesta especificação? Alternativas: a) Tolerância Dimensional. b) Tolerância de Forma. c) Tolerância de Orientação. d) Tolerância de Batimento. e) Tolerância de Localização.

ITEM 6 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Aplicar técnicas de cortes das vistas ortogonais para a elaboração do desenho técnica, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Ao analisar uma vista em corte, o desenhista percebe que esqueceu de aplicar as hachuras nas áreas seccionadas. Comando: De acordo com as normas de desenho técnico, qual é a finalidade das hachuras em uma vista de corte? Alternativas: a) Decorar a área cortada, facilitando a leitura visual. b) Representar o material do objeto por meio de cores. c) Indicar as superfícies que foram seccionadas pelo plano de corte. d) Diferenciar o fundo da peça do restante do desenho. e) Substituir a necessidade de cotas dimensionais nas áreas internas.

ITEM 7 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Aplicar técnicas de cortes das vistas ortogonais para a elaboração do desenho técnica, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Em um manual de montagem de um redutor de velocidade, é necessária uma ilustração que mostre a relação espacial e a sequência de posicionamento de todas as engrenagens, rolamentos e retentores. Comando: Qual tipo de vista é mais adequada para atender a este objetivo? Alternativas: a) Vista em Corte Total. b) Vista Auxiliar Rotacionada. c) Vista Explodida. d) Vista em Perspectiva Isométrica. e) Vista de Detalhe Ampliado.

ITEM 8 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Aplicar técnicas de escalas para a elaboração do desenho técnico, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Uma empresa deseja prototipar rapidamente um componente mecânico complexo com geometria interna que seria impossível de usinar. Comando: Qual tecnologia de manufatura aditiva é mais indicada para esta aplicação? Alternativas: a) Usinagem CNC b) Moldagem por injeção c) Impressão 3D FDM d) Fundição em areia e) Conformação mecânica

ITEM 9 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Aplicar técnicas de cortes das vistas ortogonais para a elaboração do desenho técnica, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Na impressão 3D FDM, é necessário otimizar o tempo de impressão e resistência da peça. Comando: Qual parâmetro de fatiamento (slicing) afeta diretamente estas duas características? Alternativas: a) Temperatura do bico b) Velocidade de impressão c) Altura da camada d) Diâmetro do filamento e) Temperatura da mesa

ITEM 10 – 0,5 pontos

CAPACIDADE: Interpretar as simbologias de rugosidade e de tolerância geométrica no desenho técnico, em conformidade com as normas técnicas.

Contexto: Na tecnologia SLA, uma peça é construída camada por camada através da cura de resina fotopolimerizável. Comando: Qual elemento do equipamento é responsável por solidificar a resina seletivamente? Alternativas: a) Bico extrusor. b) Tanque de pó metálico. c) Laser ultravioleta. d) Jato de aglutinante. e) Feixe de elétrons.

GABARITO FINAL

OBSERVAÇÕES: - Preencher o gabarito somente com caneta azul ou preta. - Não serão aceitos gabaritos com rasuras, corretivo ou preenchimento a lápis. - As alternativas devem ser marcadas de forma legível e completa. - Gabaritos não preenchidos, rasurados ou ilegíveis receberão nota zero.

PREENCHER NESSE CAMPO: (a, b, c, d ou e) 01 – C 02 – C 03 – C 04 – C 05 – C 06 – C 07 – C 08 – C 09 – C 10 – C