ANÁLISE DE FALHA PELO MÉTODO DOS 5 PORQUÊS

Aluno: ______________________________________________________________________

Turma: ___________________________ Data: _________/_______/__________________

Professor: __________________________________________________________

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Aplicar a metodologia dos 5 Porquês na investigação de uma falha em um equipamento industrial, identificando sua causa raiz. Ao realizar a atividade, o aluno deverá relacionar a análise da falha com as atividades de Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) explicadas em sala de aula, considerando aspectos como manutenção preventiva, histórico do equipamento, planejamento das atividades e prevenção de reincidência.

2. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Durante o processo produtivo de uma indústria, um motor elétrico de 30 kW, responsável pelo acionamento de um equipamento mecânico, apresentou uma parada inesperada.

O operador informou que o equipamento começou a apresentar ruído e dificuldade de movimentação durante a operação. Poucos minutos depois, o motor parou.

Ao verificar o painel elétrico, a equipe de manutenção identificou que a proteção contra sobrecarga havia desarmado.

Após o desligamento, foi realizada uma inspeção inicial e constatado que o conjunto mecânico apresentava dificuldade para girar manualmente.

O equipamento foi retirado de operação para investigação.

Durante a inspeção, a equipe verificou as seguintes informações:

- O motor apresentava sinais de aquecimento acima do normal.

- A corrente elétrica medida durante a operação estava acima da corrente nominal.

- Não foram identificados cabos elétricos rompidos.

- Os terminais elétricos estavam devidamente apertados.

- O sistema de proteção elétrica estava funcionando corretamente.

- O conjunto mecânico apresentava aumento de resistência ao movimento.

- Um dos componentes mecânicos apresentava sinais de falta de lubrificação.

- Não havia registro recente da realização da lubrificação desse componente.

- O plano de manutenção preventiva existente não apresentava uma periodicidade claramente definida para essa atividade.

3. ANÁLISE DOS 5 PORQUÊS

Problema principal

O motor elétrico desarmou durante a operação.

1º POR QUÊ?

Por que o motor elétrico desarmou?

Resposta:

2º POR QUÊ?

Por que ocorreu essa condição?

Resposta:

3º POR QUÊ?

Por que essa condição aconteceu, 2º Porquê ocorreu?

Resposta:

4º POR QUÊ?

Por que a condição identificada no 3º Porquê ocorreu?

Resposta:

5º POR QUÊ?

Por que a condição identificada no 4º Porquê ocorreu?

Resposta:

4. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA RAIZ

Após realizar os cinco questionamentos, identifique a causa raiz da falha.

Causa raiz: